湘西州养老服务设施布局专项规划

（2021-2035年）

湘西土家族苗族自治州民政局

湖南省锦麒设计咨询有限责任公司

2024年12月

单位地址：长沙市天心区芙蓉中路三段600号钱隆樽品22楼

邮政编码：410000

电    话：（0731）85126399

传    真：（0731）85126399

设计单位名称(公章)：     湖南省锦麒设计咨询有限责任公司

单 位 资 质 等  级：         城乡规划编制资质乙级

证   书   编   号：          湘自资规乙字22001033号

法   人   代   表： 郭  丽     国家注册规划师、高级工程师

总      经     理： 郭  丽     国家注册规划师、高级工程师

总   规  划    师： 熊  玲     国家注册规划师、高级工程师

技   术   总   工： 孙  亮     国家注册规划师、高级工程师

项   目   负   责： 孙  亮     国家注册规划师、高级工程师

主 要 编 制 人 员：陈磊、张露、胡志邦、田宝粮、黄鹏、于东言

- 规划文本

- 图    纸

- 附    件

第一部分：规划文本

目  录

第一章   规划总则	1

第二章   湘西州养老服务设施配建标准	5

第三章   养老服务设施需求分析	7

第四章   养老服务设施布局规划	9

第五章   近期建设规划	21

第六章   对湘西州国土空间总体规划的反馈	22

第七章   规划实施措施	23

第八章   附则	23

# 规划总则

- 项目背景

党的二十大报告中提出：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”这为新时代中国特色养老事业指明了方向。近年来，国家、省、州相继出台了加快发展养老服务业、全面放开养老服务市场等政策措施，提出老龄事业和产业有效协同、高质量发展，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，为积极应对老龄化社会的挑战，保障养老服务机构设施建设用地，改变供给不足和布局不均的状况，湘西自治州民政局特开展《湘西州养老服务设施布局规划（2021-2035年）》编制工作。

- 规划依据

（一）法律、法规

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

2、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

3、《中华人民共和国老年人权益保障法》（2018年修正）

4、《湖南省老年人权益保障条例》（2017.3）

5、其它相关法律、法规

（二）规范、标准

1、《城市公共设施规划规范》（GB50442-2015）

2、《养老机构管理办法》（民政部令 第66号2020.10）

3、《城镇老年人设施规划规范》(GB50437-2007)（2018年版）

4、《城市居住区规划设计标准》(GB 50180-2018)

5、《老年人居住建筑设计标准》(GB 50340-2016)

6、《湖南省城市养老服务设施专项规划编制技术指南（试行）》（2018年）

7、其它相关规范、标准

（三）政策、文件

1、《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（2021年）

2、中共中央 国务院《国家积极应对人口老龄化中长期规划》（2019年）

3、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进基本养老服务体系建设的意见》（中办发〔2022〕42号）

4、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）

5、《民政部关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》（民发〔2019〕88号）

6、《自然资源部关于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见》（自然资规〔2019〕3号）

7、《国务院办公厅关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》（国办发〔2020〕48号）

8、《民政部等13部门关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》（民发〔2017〕25号）

9、《民政部等22部门关于加快发展农村养老服务的指导意见》（民发〔2024〕20号）

10、《湖南省人民政府办公厅关于推进养老服务业高质量发展的实施意见》（湘政办发〔2020〕59号）

11、《湖南省推进基本养老服务体系建设实施方案（2022-2025年）》（湘政办发〔2022〕68号）

12、《湘西自治州推进基本养老服务体系建设三年行动方案（2023-2025年）》（州政办发〔2023〕20号）

13、《湘西州新建住宅小区养老服务用房建设管理办法》（州民发〔2021〕12号）

14、其它相关政策文件

（四）相关规划

1、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系建设规划》

2、《“十四五”民政事业发展规划》

3、《湖南省老龄事业发展和养老服务体系“十四五”规划》

4、《湖南省“十四五”民政事业发展规划》

5、《湘西州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

6、《湘西自治州“十四五”民政事业发展规划》

7、《湘西土家族苗族自治州国土总体规划（2021-2035 年）》

8、湘西州各县市城市总体规划

9、其他相关规划

- 规划范围

本次规划范围为整个湘西州全域，辖1市7县——吉首市、泸溪县、凤凰县、古丈县、花垣县、保靖县、永顺县、龙山县，总面积为15470.54平方千米。

- 规划期限

规划期限与《湘西土家族苗族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》一致，为2021-2035年。其中：近期规划期限为2021～2025年，远期规划期限为2026～2035年。

- 规划原则

1、以人为本，适应需求

2、科学预测，规模合理

3、近期适度，着眼远期

4、城乡统筹，区域均衡

5、四圈合一，相互融合

6、增存并举、集约发展

7、政府主导、社会参与

- 规划设施分类

（一）从规划管理角度分类

从管理和公共服务体系建设的角度，本次规划将养老设施分为兜底性养老设施、普惠性养老设施两大类。

- 1、兜底性养老设施包括社会福利院（县级失能失智照护中心）、区域性（中心）敬老院、乡镇敬老院（乡镇/街道养老服务中心）3种类型。

- 2、普惠性养老设施包括康养机构、普惠性社会化养老机构和养老公寓等。

（二）从用地布局角度分类

根据用地和服务类型，将养老设施分为机构养老服务设施、社区居家养老服务设施（含农村互助养老服务设施）和养老配套服务设施三大类型。

1、机构养老服务设施包括老年养护院(或老年护理院、照护院等)、养老院（或社会福利院）和敬老院等。

2、社区居家养老服务设施包括社区老年人日间照料中心和社区养老服务中心、农村互助养老服务设施等。

3、养老配套服务设施包括医疗卫生设施、老年活动中心/室、老年大学/学校(包括老年电大及教学点)、智慧养老服务信息平台等。

本次规划是国土空间体系下的专项规划，主要体现养老服务设施在湘西州国土空间总体规划中用地的落实，以及相关千人指标和床位数的确定，因而，本次规划采用从用地布局角度进行分类。

- 规划目标

以健全完善“老龄事业和产业有效协同、高质量发展，居家社区机构相协调、医养康养相结合”的社会养老服务体系为重点，实现结构合理、功能完善、规模适度、覆盖城乡、满足多元需求的具有湘西特色的养老服务设施空间格局。

近期（2025年）：以保障补缺型建设为主，养老服务设施总床位数达到40张/千名老人，其中机构养老服务设施总床位数达到30张/千名老人。政府运营的机构养老服务设施床位数占当地养老床位总数的比例不超过50%，护理型床位占养老服务机构床位总数的55%以上。

远期（2035年）：以提质增效型建设为主，养老服务设施总床位数达到45张/千名老人，其中机构养老服务设施总床位数达到35张/千名老人。养老机构护理型床位占比达80%以上。社会化养老服务机构和设施以政府部门监督管理、市场化运营形式为主。

- 规划内容

1、现状分析，总结问题

2、行业对接，确定标准

3、需求预测，理清缺口

4、科学规划，合理布局

5、分期建设，保障实施

- 现状问题总结

近年来，湘西州的养老服务工作虽然得到了较大发展，但由于养老服务体系尚未完全成熟，仍存在不少问题：

1、养老服务机构布局不够合理

目前，湘西州养老服务机构布局不够合理，主要体现在以下几个方面，一是公办养老机构占比高，民办养老机构占比低，目前湘西州公办养老服务机构与民办养老服务机构之比为100：4，没有一家公建民营养老机构。二是村（社区）养老服务设施建设相对落后，与社区居家养老服务需求不相匹配，远不能满足村（社区）养老服务的需要；三是部分乡镇敬老院布局不够合理，随着湘西州城镇化率不断提高及乡镇行政区划调整，部分乡镇敬老院床位利用率不高。

2、用地紧张、场所不足，导致养老服务设施建设落地难

由于过去没有在城乡规划和建设中预留足够的专门的养老服务设施用地，导致养老服务设施建设落地困难。社区居家养老服务设施建设方面，已建成的社区，由于当时规划建设时养老服务设施配套相对不足，规划时也未预控出社区养老服务设施的用地，导致社区居家养老服务设施建设遇到了场地严重不足的问题。

3、农村养老服务基础设施建设存在差距

湘西州大多数养农村敬老院建成时间较久，养老服务设施相对较为陈旧，养老服务配套设施配备不齐全，养老服务水平不高。目前，湘西州农村养老服务设施建设离农村养老服务需求存在着较大的差距，距离相关政策文件中提出的养老服务业发展目标也存在着较大的差距。

4、社区居家养老服务设施建设和运营资金需求量较大

社区居家养老服务设施建设和后继运营缺乏相应的资金保障，截至2023年底，湘西州共有1800个社区（村），社区养老服务设施质量不高良莠不齐大多未发挥效益，农村互助养老服务设施覆盖率低建设标准低，缺乏人员管理和活动支撑，居家养老社区服务设施建设和运营资金需求量较大。

5、为老服务的医疗设施缺乏

湘西州目前暂无集医疗、护理、康复、预防和保健于一体的综合性老年医院，仅湘西州人民医院、湘西州第二人民医院等部分医院设有老年病科。同时，医养结合机构数量少，截至2023年底，湘西州仅有2家医养结合机构，即保靖县医养中心、龙山武陵山医院有限责任公司。随着老龄化程度不断加深，高龄老人增多，慢性病多发，老年人的医疗服务需求越来越大，服务便捷的专门老年医院或老年病科是十分必要的，同时医养结合的养老服务需求量也将越来越大。

6、养老服务社会力量参与度偏低

目前，湘西州养老服务体系建设还是以政府运作为主，社会力量参与养老服务市场动作机制尚未形成，主要体现在以下几个方面。一是民办养老服务机构严重不足。全州仅有4家具有资质的民办养老机构，床位仅有185张，入住老人94名，与相关文件要求相距甚远。二是市场化养老服务体系尚未建立。居家养老是我国传统的养老方式，但随着社会经济发展、老龄化程度的加速及更多的“421”家庭组合的出现，将导致居家养老功能弱化，满足不了老年人的养老服务需求，必然使得养老服务市场需求快速增长，市场化养老服务体系建设将成为湘西州养老服务体系一个重要的组成部分。三是民办养老机构空间分布不均。目前全州仅有的4家养老机构均在龙山县，其余县市还处于空白。

# 湘西州养老服务设施配建标准

- 总体配置要求

1、每百名老年人中，居家养老比例90%，社区养老比例6% ~ 7% ，机构养老比例3% ~ 4%。

2、每千名老年人拥有床位数35~40 张，政府运营的养老床位数占养老床位总数的比例不超过50%。到2025年，养老机构护理型床位占养老床位总数的比例不低于55%；到2035年，护理型床位占比不低于80%。

3、养老服务设施人均规划建设用地指标应不低于0.1平方米。

- 养老服务设施分级

综合考虑设施服务半径和规划服务人口规模，并与行政区划管理单元及控规层级衔接，划分为县（市）、区域（多个乡镇共享）、街道（乡镇）、社区（村）四个层级，并综合现行法律法规、政策文件、规范标准等规定的配置标准，结合湘西州实际，制定以下养老服务设施配置标准。

表 2-1  湘西州养老服务设施分级配置表

| 设施类型 |  | 配置层级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 县（市） | 区域 | 街道/乡镇 |  | 社区/农村 |  |
|  |  |  |  | 街道 | 乡镇 | 社区 | 农村 |
| 机构养老服务设施 | 养老院 | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 老年养护院 | ● | ● | ○ |  | ○ |  |
|  | 老年公寓 | ● | ● | ○ |  | ○ |  |
|  | 敬老院 |  |  |  | ● |  | ○ |
| 社区居家养老服务设施 | 综合养老服务中心 |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 社区居家养老服务中心 |  |  |  |  | ● |  |
|  | 农村互助养老服务中心 |  |  |  |  |  | ● |
| 养老配套 服务设施 | 老年学校（大学） | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 老年活动中心 | ● | ● | ● | ● |  |  |

注：“●”为应配建的项目；“○”为宜配建的项目。

- 机构养老服务设施配置标准

机构养老服务设施宜与医院联合建设，独立设置用地，用地性质为社会福利用地，用地面积原则上控制在3公顷以下，有集中配建医疗、保健、康复等医卫设施的不得超过5公顷。容积率不宜大于2.0，建筑密度不宣大于30%，绿地率不宜低于40% ，建筑高度宜以低层或多层为主。

机构养老服务设施选址应选择地势平坦的地段布置，并应尽可能选择绿化条件较好、空气清新、接近河湖水面等环境的地段布局；考虑方便子女探望及老年人的生活及就医需求，尽量选择交通便利、方便可达地段；从安全和安静的角度出发选址应避开邻近对外交通、快速干道及交通量大的交叉路口路段，充分考虑无障碍出行设施的合理布局；应远离污染源、噪声源及危险品生产及储运用地。

表 2-2  机构养老服务设施配建标准

| 级别 | 项目名称 | 基本配建内容 | 建设规模及要求 | 配建指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建筑面积 | 用地面积 |
| 县（市）级 | 养老院 | 生活起居、餐饮服务、文化娱乐、医疗保健、健身及室外活动场地等 | 不应小于150床位 | ≥35㎡/床 | 45-60㎡/床 |
|  | 老年养护院 | 生活护理、餐饮服务、医疗保健、康复及室外活动场地等 | 不应小于100 床位 | ≥35㎡/床 | 45-60㎡/床 |
|  | 老年公寓 | 居家式生活起居、餐饮服务、文化有娱乐、保健服务用房等 | 不应小于80 床位 | ≥40㎡/床 | 50-70㎡/床 |
| 街道 （乡镇）级 | 养老院（托老 所、敬老院） | 生活起居、餐饮服务、文化娱乐、医疗保健用房及室外活动场地等 | 不应小于10 床位 | ≥30㎡/床 | 40-50㎡/床 |

注：老年养护院(或老年护理院、照护院等)床位数不宜低于 250 床，不宜大于500床；

养老院(或社会擂利中心/院等)床位数不宜低于 30 床，不宜大于 250 床。

- 社区居家养老服务设施配置标准

社区居家养老服务设施应与社区卫生服务中心或其他基层公共服务设施联合建设，独立占地时用地性质为服务设施用地，其他控制指标可参照机构养老服务设施标准确定。

社区养老服务设施服务半径宜为300 ~ 500 米，宜布置在建筑低层部分，相对独立，并有独立出人口。二层以上的社区居家养老服务设施应设置电梯或无障碍坡道（无障碍坡道的建筑面积不计人总建筑面积内）。并应根据老年人的特点和各项设施的功能要求，充分考虑无障碍出行设施，合理布局。

表 2-3	 社区居家养老服务设施配建标准

| 级别 | 项目名称 |  | 配建标准 | 建设规模及要求 | 配建指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建筑面积 | 用地 面积 |  |
| 街道（乡镇）级 | 综合养老服务中心 | 一类 | 建筑面积1600m2 以上 | 不少于20 张床位 | 按五星级社区居家养老服务照料中心标准（建筑面积≥1600m2）（近期利用闲置资源建设的综合养老服务中心可降低标准） | — | 各街道至少应设1处 |
|  |  | 二类 | 建筑面积 1085m2 以上 | 不少于15 张床位 | 按四星级社区居家养老服务照料中心标准（建筑面积≥ 1085㎡）（近期利用闲置资源建设的综合养老服务中心可降低标准，建筑面积不少于500㎡） | — |  |
|  |  | 三类 | 建筑面积 750m2 以上 | 不少于5-10 张床位 | 按三星级社区居家养老服务照料中心标准（建筑面积≥750㎡）（近期利用闲置资源建设的综合养老服务中心可降低标准，建筑面积不少于500 ㎡） | — | 各乡镇至少应设1处 |

注:湘西州各街道及乡镇均按街道等级设置综合养老服务中心。各县城范围内的社区、建制村及其他乡镇社区居委会按社区等级设置社区居家养老服务站，其他建制村设置农村互助养老服务中心。

- 养老配套服务设施配置标准

1、老年大学（学校）、老年电大教学点配建要求

各县（市）应设立老年大学，街道可设置老年大学分校或老年学校。在街道、社区和养老服务机构内宜立老年电大教学点并与省、州老年电大联网。

街道老年电大教学点可结合街道成人教育学校设置，社区老年电大教学点应结合街道综合养老服务中心、社区居家养老服务站（点）设置。

新建和改扩建的老年人福利机构要配备老年电大办学场所和教学设施。现有养老机构可充分整合现有资源，积极创造条件开办老年大学教学点；床位数在 100 床以上的养老机构原则上要开设老年电大教学点，同时鼓励、支持床位数不足 100 床的养老机构开设老年电大教学点。养老机构内开办的老年电大教学点在满足服务机构内老年人学习需求的同时也可兼顾周边社区老年人的入学需求。

2、老年活动中心配建标准要求

老年活动中心的建设规模根据所在行政区域的常住老年人口数按照下表的规定分为一类、二类、三类。

表 2-4  老年活动中心的建设规模等级划分一览表

| 建设规模 | 一类 | 二类 | 三类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老年人口数(万人) | ≥10 | 2-10 | ≤2 |
| 建筑面积(平方米) | ＞10000 | 5000-10000 | 2500-5000 |

老年活动中心的用地规模应根据建设规模、用地条件和规划容积率确定，容积率宜取 0.8 ~ 1.5。老年活动中心用房按其使用功能包括文体活动、教育培训、观演展示、公共交流空间、管理用房及辅助设施等五个部分。

3、智慧养老服务平台规划建设

依托社区公共服务综合信息平台，以失能、独居、空巢老年人为重点，整合建立居家社区养老服务信息平台、呼叫服务系统和应急救援服务机制，方便养老服务机构和组织向居家老年人提供助餐、助洁、助医、助急、助行、助浴、日间 照料等服务。

实施“互联网+”养老工程。支持社区、养老服务机构、社会组织和企业利用物联网、移动互联网和云计算、大数据等信息技术开发应用智能终端和居家社区养老服务智慧平台、信息系统、APP应用、微信公众号等，重点拓展远程提醒和控制、自动报警和处置、动态监测和记录等功能，规范数据接口，建设虚拟养老院。

表 2-5  养老配套服务设施配建标准

| 类型 | 项目名称 | 配建标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文体娱乐型 | 县（市）级老年活动中心 | 建筑面积1000-4000㎡； 用地面积2000-8000㎡ | 应有独立的场地、建筑、并应设置适合老人活动的室外活动设施 |
|  | 街道（乡镇）级老年活动中心 | 与社区居家养老服务照料中心（敬老院）一并设置 | 应设置大于 300m2 的室外活动场地 |
|  | 社区级（村）老年活动站 | 与社区居家养老服务站（农村互助养老服务中心）一并设置 | 应设置大于 150m2 的室外活动场地 |
| 文体娱乐型 | 老年大学 | 建筑面积≥1500㎡/处； 用地面积≥3000㎡/处 | 应为 5 班以上，且具有独立的场地、校舍 |
| 服务医护型 | 老年医院、老年科、医养结合卫生服务站 | —— | —— |
| 养老服务设施信息系统 |  | 按县（市）—区域—街道（乡镇）—社区（村）四级标准建设 |  |

# 养老服务设施需求分析

- 老年人口预测

根据《湘西土家族苗族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》，湘西州总人口近期（2025年）约为249.06万人；远期（2035年）约为255.35万人。

根据目前湘西州老年人口构成比较，考虑全州人口变化综合因素及老年人口所占比例变化，预测今后湘西州老年人口数量，具体预测数据如下表：

表 3-1  湘西州老年人口数量预测表          单位：万人

| 年份 | 人口总量 | 老年人口比例 | 老年人口数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 248.81 | 18.99% | 47.25 |  |
| 2025年 | 249.06 | 21.24% | 52.90 |  |
| 2035年 | 255.35 | 25.49% | 65.09 |  |

- 养老床位需求预测

1、养老床位需求预测

预测湘西州养老床位需求，2025年为21160张，2035年为29291张。

表3-2  湘西州养老床位需求预测表

| 年份 | 人口总量 （万人） | 老年人口数 （万人） | 每千名老年人床位数（床） | 预测养老床位需求（床） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 248.81 | 47.25 | 37.38 | 17660 |
| 2025年 | 249.06 | 52.90 | 40 | 21160 |
| 2035年 | 255.35 | 65.09 | 45 | 29291 |

2、养老床位数分布预测

表 3-3 湘西州各县养老床位数分布预测表

| 目标年 县（市） | 2025年 |  | 2035年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比例（%） | 床位数（张） | 比例（%） | 床位数（张） |
| 吉首市 | 14.0 | 2962 | 15.5 | 4540 |
| 泸溪县 | 10.7 | 2264 | 10.2 | 2988 |
| 凤凰县 | 14.5 | 3068 | 14.5 | 4247 |
| 古丈县 | 4.9 | 1037 | 4.7 | 1377 |
| 花垣县 | 10.5 | 2222 | 10.2 | 2988 |
| 保靖县 | 10.3 | 2179 | 10.2 | 2988 |
| 永顺县 | 16.7 | 3534 | 16.2 | 4745 |
| 龙山县 | 18.4 | 3893 | 18.5 | 5419 |
| 合 计 | 100 | 21160 | 100 | 29291 |

3、机构养老服务设施床位需求预测

机构养老床位数建设目标取值为：近期（2025年）达到30床/千名老人，远期（2035年）达到35床/千名老人。

养老床位数，实行分区管理。街道（乡镇）级以上的服务区设1个以上养老机构，个别用地紧张的街道（乡镇）可采取区域统筹、异地平衡，最终达到县（市）总体平衡。

# 养老服务设施布局规划

- 机构养老服务设施布局规划

（一）建设目标

各县（市）、乡镇实现养老机构功能辐射100%全覆盖。通过整合现有养老机构资源改扩建或新建，实现满足每个县市建有1个县级失能失智照护中心，1-4所以上区域性（中心）敬老院及保留若干条件较好的乡镇敬老院，其他敬老院通过撤销转型为综合性养老服务中心、社区养老服务设施或农村互助养老服务设施提供居家养老服务，形成数量适中、布局合理、覆盖全面、结构科学的养老机构分布格局；各县（市）新建1所较大型的医养融合型养老机构。远期（2035年），机构养老服务设施床位数达到35张/千名老人，政府运营的养老床位数占当地养老床位总数的比例不超过50%，养老机构护理型床位占养老床位总数的比例不低于80%，其中到2025年养老机构护理型床位占比应不低于55%。

（二）选址原则

根据调查，多数老年人对养老机构的选址主要考虑其医疗需求、交通需求、健身文娱需求、餐饮购物需求等。

1、邻近医疗卫生设施

与大中型医疗卫生设施的距离不超过1000～3000米，与小型医疗卫生设施或康复机构距离不超过500米，方便老年人就近医疗、康复等。选址与大型医疗设施距离不超过1000～3000米，主要是考虑公交车10分钟路程以内。

2、结合公共交通设施

与城市主干道、重要公共交通设施的距离不超过500米，步行时间控制在10分钟以内，便于老年人出行，以及方便子女探视。

3、临近公园绿地

与公园绿地、健身设施的距离尽量不超过 500 米，步行时间控制在10分钟路程以内，方便老年人锻炼、休闲，以及参与各种文娱活动。

4、临近生活配套设施

靠近生活配套设施，便于为老年人提供购物、餐饮、娱乐等服务，提高老年人的养老生活品质。

5、临近大型居住区

选址与大型居住区、居民定居点距离不超过1000米，体现对长者心理关怀，使之融入社区生活。

6、远离邻避设施

选址与邻避用地如加油站、消防站、制造业工厂等产生噪音、气味、刺目光线源距离不少于1000米，减少外界对老人正常养老生活的干扰。

（四）规划布局

表4-1 湘西自治州机构养老服务设施规划汇总表

| 县市/地区 | 现有机构 |  |  |  |  | 新建机构 |  |  |  | 规划撤销机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 现状保留 | 改扩建 | 拟撤销 | 拟启用 | 小计 | 公办 （非康养） | 民办 | 医养康养机构 | 小计 | 撤销转型 |  |  | 直接撤销 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 已撤销 | 拟撤销 |  |
| 州本级 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 吉首市 | 6 | 3 | 2 | 1 |  | 9 | 8 |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |
| 泸溪县 | 12 | 10 | 1 | 1 |  | 3 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 凤凰县 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 花垣县 | 7 | 5 |  | 2 |  | 6 | 5 |  | 1 | 15 | 15 | 13 | 2 |  |
| 保靖县 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 古丈县 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 |  |
| 永顺县 | 16 | 11 | 4 |  | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
| 龙山县 | 24 | 14 | 10 |  |  | 6 | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总计 | 107 | 60 | 36 | 8 | 3 | 31 | 21 | 0 | 10 | 41 | 40 | 33 | 7 | 1 |

备注：1.在原址重建的项目均纳入改扩建统计范围；2.吉首市新建6家街道养老服务中心，计划在城区通过老旧建筑改造。

表 4-2  湘西自治州机构养老服务设施规划一览表

| 县市 | 序号 | 级别 | 名称 | 类别 | 位置 | 建设用地面积（平方米） | 床位数（张） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州本级 | 1 | 州本级 | 州社会福利院 | 现状保留 | 吉首市乾州街道滨江路 | 10666 | 110 |  |
|  | 2 | 州本级 | 州养老康复中心 | 现状保留 | 吉首市乾州街道滨江路 | 40978.52 | 550 |  |
| 吉首市 | 1 | 县市级 | 吉首市中心养老院 | 新建 | 吉首市乾州街道三岔坪村 | 总用地面积12600-16800平方米，具体面积由吉首市国土空间规划确定 | 280 |  |
|  | 2 | 街道级 | 峒河街道养老服务中心 | 新建 | 吉首市峒河街道 | 总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 | 城区改造 |
|  | 3 | 街道级 | 镇溪街道养老服务中心 | 新建 | 吉首市镇溪街道 | 总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 | 城区改造 |
|  | 4 | 街道级 | 乾州街道养老服务中心 | 新建 | 吉首市乾州街道 | 总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 | 城区改造 |
|  | 5 | 街道级 | 吉凤街道养老服务中心 | 新建 | 吉首市吉凤街道 | 总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 | 城区改造 |
|  | 6 | 街道级 | 石家冲街道养老服务中心 | 新建 | 吉首市石家冲街道 | 总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 | 城区改造 |
|  | 7 | 街道级 | 双塘街道养老服务中心 | 新建 | 吉首市双塘街道 | 2400 | 35 | 城区改造 |
|  | 8 | 乡镇级 | 矮寨镇敬老院 | 新建 | 吉首市矮寨镇 | 3000 | 45 |  |
|  | 9 | 乡镇级 | 马颈坳镇白岩敬老院 | 改扩建 | 吉首市马颈坳镇 | 2400 | 80 |  |
|  | 10 | 乡镇级 | 太平镇中心敬老院 | 改扩建 | 吉首市太平镇中心 | 4000 | 45 |  |
|  | 11 | 乡镇级 | 河溪镇敬老院 | 现状保留 | 吉首市河溪镇 | 2100 | 65 |  |
|  | 12 | 乡镇级 | 己略乡敬老院 | 现状保留 | 吉首市己略乡 | 700 | 40 |  |
|  | 13 | 乡镇级 | 丹青镇排绸敬老院 | 现状保留 | 吉首市丹青镇 | 700 | 30 |  |
| 泸溪县 | 1 | 县市级 | 泸溪县社会福利院 | 现状保留 | 泸溪县武溪镇桥东社区 | 7800 | 100 |  |
|  | 2 | 县市级 | 泸溪县老年养护中心 | 新建 | 泸溪县武溪镇桥东社区 | 总用地面积20000-25000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 500 | 在建 |
|  | 3 | 区域级 | 武溪区域性（中心）敬老院 | 现状保留 | 泸溪县武溪镇城北社区 | 总用地面积4500-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 4 | 区域级 | 兴隆场区域性（中心）敬老院 | 现状保留 | 泸溪县兴隆场镇兴隆场社区 | 总用地面积4500-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 5 | 区域级 | 浦市区域性（中心）敬老院 | 新建 | 泸溪县浦市镇城乡坪村 | 总用地面积6750-9000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 | 新址新建 |
|  | 6 | 乡镇级 | 洗溪镇敬老院 | 改扩建 | 泸溪县洗溪镇 | 总用地面积4500平方米 | 60 |  |
|  | 7 | 乡镇级 | 洗溪镇梁家潭敬老院 | 现状保留 | 泸溪县洗溪镇 | 八什坪敬老院和梁家潭敬老院进行合并，总用地面积2000平方米 | 45 |  |
|  | 8 | 乡镇级 | 达岚镇敬老院 | 现状保留 | 泸溪县达岚镇 | 2987 | 29 |  |
|  | 9 | 乡镇级 | 解放岩乡敬老院 | 现状保留 | 泸溪县解放岩乡 | 2468 | 28 |  |
|  | 10 | 乡镇级 | 潭溪镇敬老院 | 现状保留 | 泸溪县潭溪镇 | 3919 | 25 |  |
|  | 11 | 乡镇级 | 小章乡敬老院 | 现状保留 | 泸溪县小章乡 | 3530 | 35 |  |
|  | 12 | 乡镇级 | 合水镇敬老院 | 现状保留 | 泸溪县合水镇 | 2500 | 35 |  |
|  | 13 | 乡镇级 | 白羊溪乡敬老院 | 现状保留 | 泸溪县白羊溪乡 | 3776 | 35 |  |
| 凤凰县 | 1 | 县市级 | 凤凰县社会福利院 | 现状保留 | 凤凰县沱江镇红旗大道 | 12000 | 400 | 拟启用 |
|  | 2 | 区域级 | 阿拉营区域（中心）敬老院 | 改扩建 | 凤凰县阿拉营镇黄合社区 | 总用地面积9000-12000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 200 | 原址重建 |
|  | 3 | 区域级 | 禾库区域性（中心）敬老院 | 现状保留 | 凤凰县禾库镇禾库社区 | 总用地面积4500-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 4 | 乡镇级 | 新场镇欣欣敬老院 | 现状保留 | 凤凰县新场镇欣欣 | 2400 | 40 |  |
|  | 5 | 乡镇级 | 吉信镇敬老院 | 现状保留 | 凤凰县吉信镇 | 2500 | 100 |  |
|  | 6 | 乡镇级 | 山江镇敬老院 | 现状保留 | 凤凰县山江镇 | 2600 | 40 |  |
|  | 7 | 乡镇级 | 沱江镇敬老院 | 现状保留 | 凤凰县沱江镇 | 2800 | 70 |  |
|  | 8 | 乡镇级 | 廖家桥镇敬老院 | 现状保留 | 凤凰县廖家桥镇 | 3200 | 40 |  |
|  | 9 | 乡镇级 | 千工坪镇敬老院 | 现状保留 | 凤凰县千工坪镇 | 2500 | 30 |  |
|  | 10 | 乡镇级 | 腊尔山镇敬老院 | 现状保留 | 凤凰县腊尔山镇 | 3000 | 40 |  |
|  | 11 | 乡镇级 | 木江坪镇敬老院 | 现状保留 | 凤凰县木江坪镇 | 6000 | 40 |  |
|  | 12 | 乡镇级 | 竿子坪镇敬老院 | 现状保留 | 凤凰县竿子坪镇 | 3200 | 30 |  |
|  | 13 | 乡镇级 | 林峰乡敬老院 | 现状保留 | 凤凰县林峰乡 | 2200 | 30 |  |
|  | 14 | 乡镇级 | 水打田乡敬老院 | 现状保留 | 凤凰县水打田乡 | 2400 | 40 |  |
|  | 15 | 乡镇级 | 新场镇茨岩敬老院 | 现状保留 | 凤凰县新场镇 | 5000 | 40 |  |
| 古丈县 | 1 | 县市级 | 古丈县社会福利院 | 现状保留 | 古丈县古阳镇 | 12000 |  | 拟启用 |
|  | 2 | 县市级 | 古丈县社会养老服务中心 | 新建 | 古丈县古阳镇 | 总用地面积8000-10000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 280 |  |
|  | 3 | 区域级 | 高峰镇中心敬老院 | 改扩建 | 古丈县高峰镇 | 10000 | 85 |  |
|  | 4 | 区域级 | 岩头寨镇中心敬老院 | 改扩建 | 古丈县岩头寨镇 | 岩头寨镇敬老院和岩头寨镇山枣敬老院合并，总用地面积6000-7500平方米，具体面积由县级国土空间规划确定。 | 150 |  |
|  | 5 | 区域级 | 古丈县栖凤区域性中心敬老院 | 新建 | 古丈县古阳镇罗依溪 | 5300 | 96 | 在建 |
|  | 6 | 区域级 | 默戎镇中心敬老院 | 改扩建 | 古丈县默戎镇 | 5300 | 80 |  |
|  | 7 | 区域级 | 断龙山镇中心敬老院 | 改扩建 | 古丈县断龙山镇 | 3300 | 70 |  |
|  | 8 | 乡镇级 | 古阳镇罗依溪敬老院 | 现状保留 | 古丈县古阳镇罗依溪 | 2500 | 60 |  |
| 花垣县 | 1 | 县市级 | 花垣县社会福利院 | 现状保留 | 花垣县城 | 8000 | 256 |  |
|  | 2 | 县市级 | 御和园养老服务中心 | 新建 | 花垣县花垣镇城南社区 | 总用地面积20000-25000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 500 |  |
|  | 3 | 区域级 | 双龙镇区域性敬老院 （综合性养老服务中心） | 现状保留 | 花垣县双龙镇董马库村 | 2843 | 100 |  |
|  | 4 | 区域级 | 龙潭镇区域性敬老院 （综合性养老服务中心） | 新建 | 花垣县龙潭镇 | 总用地面积4500-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 5 | 区域级 | 吉卫镇区域性敬老院 （综合性养老服务中心） | 新建 | 花垣县吉卫镇 | 总用地面积4500-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 6 | 乡镇级 | 边城镇敬老院 （综合性养老服务中心） | 新建 | 花垣县边城镇 | 总用地面积1000-2000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 50 |  |
|  | 7 | 乡镇级 | 麻栗场镇敬老院 （综合性养老服务中心） | 新建 | 花垣县麻栗场镇 | 总用地面积1000-2000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 50 |  |
|  | 8 | 乡镇级 | 长乐乡敬老院 （综合性养老服务中心） | 现状保留 | 花垣县长乐乡 | 1200 | 20 |  |
|  | 9 | 乡镇级 | 民乐镇两河敬老院 （综合性养老服务中心） | 现状保留 | 花垣县民乐镇两河 | 2800 | 20 |  |
|  | 10 | 乡镇级 | 花垣镇敬老院 （综合性养老服务中心） | 现状保留 | 花垣县花垣镇 | 1600 | 30 |  |
| 保靖县 | 1 | 县市级 | 保靖县医养中心 | 改扩建 | 保靖县迁陵镇 | 2726 | 150 | 新址在建 |
|  | 2 | 县市级 | 保靖县社会福利院 | 改扩建 | 保靖县迁陵镇 | 46000 | 300 |  |
|  | 3 | 区域级 | 清水坪镇养老院 | 改扩建 | 保靖县清水坪镇 | 总用地面积6000-10000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 |  |
|  | 4 | 区域级 | 碗米坡养老院 | 现状保留 | 保靖县碗米坡镇 | 4000 | 80 |  |
|  | 5 | 区域级 | 复兴镇养老院 | 改扩建 | 保靖县复兴镇 | 复兴、大妥敬老院合并，总用地面积6000-10000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 |  |
|  | 6 | 区域级 | 毛沟镇养老院 | 改扩建 | 保靖县毛沟镇 | 总用地面积6000-10000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 |  |
|  | 7 | 区域级 | 水田河镇养老院 | 改扩建 | 保靖县水田河镇 | 总用地面积6000-10000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 |  |
|  | 8 | 乡镇级 | 迁陵镇风筝坪敬老院 | 改扩建 | 保靖县迁陵镇 | 总用地面积2500-3000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 50 |  |
|  | 9 | 乡镇级 | 清水坪镇野竹坪敬老院 | 改扩建 | 保靖县清水坪镇 | 总用地面积2500-3000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 50 |  |
|  | 10 | 乡镇级 | 葫芦镇敬老院 | 改扩建 | 保靖县葫芦镇 | 总用地面积2500-3000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 50 |  |
|  | 11 | 乡镇级 | 吕洞山镇敬老院 | 改扩建 | 保靖县吕洞山镇 | 总用地面积2500-3000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 50 |  |
|  | 12 | 乡镇级 | 毛沟镇白坪敬老院 | 改扩建 | 保靖县毛沟镇 | 总用地面积2500-3000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 50 |  |
|  | 13 | 乡镇级 | 阳朝乡敬老院 | 改扩建 | 保靖县阳朝乡 | 总用地面积2500-3000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 50 |  |
|  | 14 | 乡镇级 | 普戎镇敬老院 | 改扩建 | 保靖县普戎镇 | 总用地面积2500-3000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 50 |  |
|  | 15 | 乡镇级 | 比耳镇敬老院 | 改扩建 | 保靖县比耳镇 | 总用地面积2500-3000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
| 永顺县 | 1 | 县市级 | 永顺县养老服务中心 | 新建 | 永顺县灵溪镇 | 总建筑面积14000㎡ | 350 |  |
|  | 2 | 县市级 | 永顺县老年养护院 | 现状保留 | 永顺县城 |  |  | 拟启用 |
|  | 3 | 区域级 | 万坪区域性（中心）敬老院 | 现状保留 | 永顺县万坪镇河东社区 | 5000 | 100 |  |
|  | 4 | 区域级 | 永顺县中心敬老院 | 改扩建 | 永顺县灵溪镇宝塔村 | 总用地面积9000-12000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 200 |  |
|  | 5 | 区域级 | 青坪区域性养老服务中心 | 新建 | 永顺县青坪镇 | 总用地面积5000平方米 | 100 |  |
|  | 6 | 乡镇级 | 芙蓉镇敬老院 | 改扩建 | 永顺县芙蓉镇 | 8400 | 100 |  |
|  | 8 | 乡镇级 | 砂坝镇敬老院 | 改扩建 | 永顺县砂坝镇 | 总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 9 | 乡镇级 | 塔卧镇敬老院 | 现状保留 | 永顺县塔卧镇 | 3000 | 50 |  |
|  | 11 | 乡镇级 | 灵溪镇勺哈敬老院 | 改扩建 | 永顺县灵溪镇勺哈片 | 灵溪镇大坝敬老院、吊井敬老院、抚志敬老院和勺哈敬老院进行合并，总用地面积6000-7500平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 |  |
|  | 12 | 乡镇级 | 芙蓉镇列夕敬老院 | 现状保留 | 永顺县芙蓉镇 | 2500 | 50 |  |
|  | 13 | 乡镇级 | 高坪乡敬老院 | 现状保留 | 永顺县高坪乡 | 3500 | 60 |  |
|  | 14 | 乡镇级 | 颗砂乡敬老院 | 现状保留 | 永顺县颗砂乡 | 1500 | 50 |  |
|  | 15 | 乡镇级 | 毛坝乡敬老院 | 现状保留 | 永顺县毛坝乡 | 2980 | 25 |  |
|  | 16 | 乡镇级 | 石堤镇敬老院 | 现状保留 | 永顺县石堤镇 | 4000 | 50 |  |
|  | 17 | 乡镇级 | 首车镇敬老院 | 现状保留 | 永顺县首车镇 | 1300 | 48 |  |
|  | 18 | 乡镇级 | 西歧乡敬老院 | 现状保留 | 永顺县西歧乡 | 4200 | 60 |  |
|  | 19 | 乡镇级 | 小溪镇长官敬老院 | 现状保留 | 永顺县小溪镇长官 | 580 | 60 |  |
|  | 20 | 乡镇级 | 永茂镇敬老院 | 现状保留 | 永顺县永茂镇 | 16598 | 61 |  |
| 龙山县 | 1 | 县市级 | 龙山县社会福利院 | 现状保留 | 龙山县城 | 总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 2 | 区域级 | 兴隆区域性（中心）敬老院 | 改扩建 | 龙山县兴隆街道兴隆街社区 | 总用地面积4500-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 160 |  |
|  | 3 | 区域级 | 召市区域性（中心）敬老院 | 改扩建 | 龙山县召市镇召市社区 | 总用地面积4500-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 160 |  |
|  | 4 | 区域级 | 红岩溪区域性（中心）敬老院 | 改扩建 | 龙山县红岩溪镇红岩社区 | 总用地面积4500-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 160 |  |
|  | 5 | 乡镇级 | 苗儿滩中心敬老院 | 新建 | 龙山县苗儿滩镇苗市社区 | 总用地面积4000-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 | 在建 |
|  | 6 | 乡镇级 | 靛房中心敬老院 | 改扩建 | 龙山县靛房镇联心社区1组 | 总用地面积4000-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 | 原址在建 |
|  | 7 | 乡镇级 | 龙山县石羔中心敬老院 | 改扩建 | 龙山县石羔镇 | 总用地面积4000-6000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 |  |
|  | 8 | 乡镇级 | 洗洛镇敬老院 | 改扩建 | 龙山县洗洛镇 | 洗洛镇敬老院和洗洛镇湾塘敬老院进行合并，总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 9 | 乡镇级 | 石牌镇敬老院 | 改扩建 | 龙山县石牌镇 | 石牌镇敬老院和石牌镇桶车敬老院进行合并，总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 10 | 乡镇级 | 茨岩塘镇敬老院 | 现状保留 | 龙山县茨岩塘镇 | 4500 | 80 |  |
|  | 11 | 乡镇级 | 大安乡敬老院 | 现状保留 | 龙山县大安乡 | 2400 | 40 |  |
|  | 12 | 乡镇级 | 水田坝镇敬老院 | 现状保留 | 龙山县水田坝镇 | 5400 | 70 |  |
|  | 13 | 乡镇级 | 红岩溪镇敬老院 | 现状保留 | 龙山县红岩溪镇 | 2400 | 50 |  |
|  | 14 | 乡镇级 | 茅坪乡敬老院 | 现状保留 | 龙山县茅坪乡 | 2840 | 35 |  |
|  | 15 | 乡镇级 | 农车镇敬老院 | 新建 | 龙山县农车镇 | 农车镇敬老院和农车镇塔泥敬老院进行合并，总用地面积2000-3000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 40 |  |
|  | 16 | 乡镇级 | 召市镇敬老院 | 改扩建 | 龙山县召市镇 | 召市镇敬老院和召市镇贾坝敬老院进行合并，总用地面积6000-7500平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 |  |
|  | 17 | 乡镇级 | 桂塘镇敬老院 | 改扩建 | 龙山县桂塘镇 | 桂塘镇敬老院和桂塘镇老兴敬老院进行合并，总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 100 |  |
|  | 18 | 乡镇级 | 里耶镇敬老院 | 改扩建 | 龙山县里耶镇 | 里耶镇敬老院和里耶镇贾市敬老院进行合并，总用地面积6000-7500平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 150 |  |
|  | 19 | 乡镇级 | 咱果乡敬老院 | 现状保留 | 龙山县咱果乡 | 3800 | 35 |  |
|  | 20 | 乡镇级 | 洗车河镇敬老院 | 现状保留 | 龙山县洗车河镇 | 4720 | 70 |  |
|  | 21 | 乡镇级 | 洛塔乡敬老院 | 现状保留 | 龙山县洛塔乡 | 2600 | 45 |  |
|  | 22 | 乡镇级 | 内溪乡敬老院 | 现状保留 | 龙山县内溪乡 | 2800 | 50 |  |
|  | 23 |  | 康寿养老服务有限公司 | 现状保留 | 龙山县山水龙城河谷绿道5号驿站 | 3000 | 80 | 民办 |
|  | 24 |  | 龙山县九九夕阳护理有限公司 | 现状保留 | 龙山县兴隆街道朝阳东路龙城外滩 | 500 | 38 | 民办 |
|  | 25 |  | 龙山武陵山医院有限责任公司 | 现状保留 | 龙山县民安街道办事处民族路203号 | 230 | 18 | 民办 |
|  | 26 |  | 龙山县龙凤之家康养中心 | 现状保留 | 龙山县建材国际商贸城9栋二楼 | 2000 | 48 | 民办 |

本次规划湘西州机构养老服务设施改扩建36家，新建21家，新增建设用地总面积17.4027公顷，其中改扩建机构新增建设用地总面积8.1952公顷，新建机构新增建设用地总面积9.2075公顷。

表 4-3  湘西自治州医养康养服务设施规划一览表

| 县市 | 序号 | 级别 | 名称 | 类别 | 位置 | 建设用地面积 | 床位数（张） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉首市 | 1 | 州本级 | 湘西州养老康复中心 | 现状保留 | 吉首市 | 总用地面积20000-25000平方米，具体面积由吉首市国土空间规划确定 | 550 |  |
|  | 2 | 县市级 | 吉首市康养中心 | 新建 | 吉首市 | 总用地面积14000-17500平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 350 |  |
| 泸溪县 | 3 | 县市级 | 泸溪县康养中心 | 新建 | 泸溪县 | 总用地面积12000-18000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 300 |  |
| 凤凰县 | 4 | 县市级 | 凤凰县康养中心 | 新建 | 凤凰县 | 总用地面积12000-18000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 300 |  |
| 古丈县 | 5 | 县市级 | 古丈县康养中心 | 新建 | 古丈县 | 总用地面积12000-18000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 300 |  |
| 花垣县 | 6 | 县市级 | 花垣县康养中心 | 新建 | 花垣县 | 总用地面积12000-18000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 300 |  |
| 保靖县 | 7 | 县市级 | 保靖县医养中心 | 现状保留 | 保靖县 | 2726平方米 | 150 |  |
| 永顺县 | 8 | 县市级 | 永顺县芙蓉养老康养中心 | 新建 | 永顺县芙蓉镇 | 总用地面积12000-18000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 300 |  |
| 龙山县 | 9 | 县市级 | 龙山县养老康复服务中心 | 新建 | 龙山县城 | 总用地面积20000-25000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 500 |  |
|  | 10 | 乡镇级 | 里耶镇康养中心 | 新建 | 龙山县里耶镇 | 总用地面积20000-25000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 500 |  |
|  | 11 | 乡镇级 | 惹巴拉康养中心 | 新建 | 龙山县苗儿滩镇 | 总用地面积14000-17500平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 350 |  |
|  | 12 | 乡镇级 | 茨岩塘康养中心 | 新建 | 龙山县茨岩塘镇 | 总用地面积4000-5000平方米，具体面积由县级国土空间规划确定 | 400 |  |

本次规划共12家康养/医养服务设施，其中新建10家康养服务设施，新增建设用地总面积15.60 公顷。

表4-4  湘西自治州机构养老服务设施撤销和转型一览表

| 县市 | 序号 | 级别 | 名称 | 类别 | 位置 | 建设用地面积（平方米） | 床位数 （张） | 转型后用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉首市 | 1 | 县市级 | 吉首市中心敬老院 | 撤销转型 | 吉首市乾州街道滨江路 | 2000（目前地址在州养老康复中心内，待三岔坪处吉首市中心养老院建成后撤销） | 58 | 转型为其他养老设施 | 拟撤销 |
|  | 2 | 乡镇级 | 丹青镇敬老院 | 撤销转型 | 吉首市丹青镇 | 500 | 24 | 转型为其他养老设施 |  |
|  | 3 | 乡镇级 | 太平镇排吼敬老院 | 撤销转型 | 吉首市太平镇中心 | 1000 | 40 | 转型为其他养老设施 |  |
| 泸溪县 | 4 | 乡镇级 | 浦市镇敬老院 | 直接撤销 | 泸溪县浦市镇新建社区 | 3831 | 50 | 不保留养老服务用地 | 拟撤销 |
|  | 5 | 乡镇级 | 合水镇踏虎敬老院 | 撤销转型 | 泸溪县合水镇踏虎村 | 1500 | 35 | 转型为其他养老设施 |  |
| 凤凰县 | 6 | 乡镇级 | 麻冲乡敬老院 | 撤销转型 | 凤凰县麻冲乡 | 1800 | 25 | 转型为其他养老设施 |  |
|  | 7 | 乡镇级 | 茶田镇敬老院 | 撤销转型 | 凤凰县茶田镇 | 1800 | 20 | 转型为其他养老设施 |  |
|  | 8 | 乡镇级 | 落潮井镇敬老院 | 撤销转型 | 凤凰县落潮井镇 | 2000 | 25 | 转型为其他养老设施 |  |
|  | 9 | 乡镇级 | 两林乡敬老院 | 撤销转型 | 凤凰县两林乡 | 2200 | 40 | 转型为其他养老设施 |  |
| 古丈县 | 10 | 乡镇级 | 古阳镇河蓬敬老院 | 撤销转型 | 古丈县古阳镇河蓬 | 5300 | 120 | 转型为其他养老设施 | 拟撤销 |
|  | 11 | 乡镇级 | 高峰镇高望界敬老院 | 撤销转型 | 古丈县高峰镇高望界 | 5300 | 31 | 转型为其他养老设施 | 拟撤销 |
|  | 12 | 区域级 | 红石林镇敬老院 | 撤销转型 | 古丈县红石林镇河西村 | 3600 | 200 | 转型为其他养老设施 | 拟撤销 |
|  | 13 | 乡镇级 | 岩头寨镇山枣敬老院 | 撤销转型 | 古丈县岩头寨镇山枣 | 2700 | 80 | 转型为其他养老设施 | 拟撤销 |
|  | 14 | 乡镇级 | 古阳镇敬老院 | 撤销转型 | 古丈县古阳镇 | 古阳镇敬老院和古阳镇双溪敬老院合并，面积1300。 | 100 | 转型为其他养老设施 |  |
|  | 15 | 乡镇级 | 坪坝镇敬老院 | 撤销转型 | 古丈县坪坝镇 | 1700 | 80 | 转型为其他养老设施 |  |
| 花垣县 | 16 | 乡镇级 | 麻栗场镇敬老院 | 撤销转型 | 花垣县麻栗场镇麻栗场社区 | 3467 | 15 | 转型为日间照料设施 | 拟撤销 |
|  | 17 | 乡镇级 | 龙潭镇敬老院 | 撤销转型 | 花垣县龙潭镇青龙村 | 1980 | 35 | 转型为互助养老设施 | 拟撤销 |
|  | 18 | 乡镇级 | 花垣县石栏镇敬老院 | 撤销转型 | 花垣县石栏镇雅桥村 | 2420 | 30 | 转型为综合养老设施 |  |
|  | 19 | 乡镇级 | 花垣县石栏镇排吾敬老院 | 撤销转型 | 花垣县石栏镇排吾村 | 2547 | 35 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 20 | 乡镇级 | 民乐镇敬老院 | 撤销转型 | 花垣县民乐镇田家社区 | 1800 | 30 | 转型为日间照料设施 |  |
|  | 21 | 乡镇级 | 花垣县道二敬老院 | 撤销转型 | 花垣县花垣镇道二村 | 1400 | 38 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 22 | 乡镇级 | 花垣县团结敬老院 | 撤销转型 | 花垣县花垣镇吉峒坪社区 | 1560 | 35 | 转型为日间照料设施 |  |
|  | 23 | 乡镇级 | 猫儿乡敬老院 | 撤销转型 | 花垣县猫儿乡 | 1667 | 24 | 转型为综合养老设施 |  |
|  | 24 | 乡镇级 | 吉卫镇敬老院 | 撤销转型 | 花垣县吉卫镇卫城社区 | 1267 | 40 | 转型为日间照料设施 |  |
|  | 25 | 乡镇级 | 雅酉敬老院 | 撤销转型 | 花垣县雅酉镇 | 900 | 8 | 转型为综合养老设施 |  |
|  | 26 | 乡镇级 | 补抽乡敬老院 | 撤销转型 | 花垣县补抽乡 | 2800 | 32 | 转型为综合养老设施 |  |
|  | 27 | 乡镇级 | 边城镇敬老院 | 撤销转型 | 花垣县边城镇隘门村 | 1500 | 30 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 28 | 乡镇级 | 双龙镇排碧敬老院 | 撤销转型 | 花垣县双龙镇排碧四新村 | 1500 | 20 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 29 | 乡镇级 | 双龙镇董马库敬老院 | 撤销转型 | 花垣县双龙镇董马库村 | 2000 | 40 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 30 | 乡镇级 | 双龙镇排料敬老院 | 撤销转型 | 花垣县双龙镇排料村 | 1500 | 20 | 转型为互助养老设施 |  |
| 保靖县 | 31 | 乡镇级 | 复兴镇大妥敬老院 | 撤销转型 | 保靖县复兴镇 | 1080 | 8 | 转型为互助养老设施 |  |
| 永顺县 | 32 | 乡镇级 | 车坪乡敬老院 | 撤销转型 | 永顺县车坪乡 | 840 | 15 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 33 | 乡镇级 | 对山乡敬老院 | 撤销转型 | 永顺县对山乡 | 1200 | 28 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 34 | 乡镇级 | 朗溪乡敬老院 | 撤销转型 | 永顺县朗溪乡 | 4000 | 50 | 转型为其他养老设施 |  |
|  | 35 | 乡镇级 | 两岔乡敬老院 | 撤销转型 | 永顺县两岔乡 | 8666 | 34 | 转型为其他养老设施 |  |
|  | 36 | 乡镇级 | 松柏镇敬老院 | 撤销转型 | 永顺县松柏镇 | 3500 | 50 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 37 | 乡镇级 | 万民乡敬老院 | 撤销转型 | 永顺县万民乡 | 2000 | 30 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 38 | 乡镇级 | 小溪镇回龙敬老院 | 撤销转型 | 永顺县小溪镇回龙 | 1100 | 50 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 39 | 乡镇级 | 小溪镇毛坪敬老院 | 撤销转型 | 永顺县小溪镇毛坪 | 1200 | 40 | 转型为互助养老设施 |  |
|  | 40 | 乡镇级 | 盐井乡敬老院 | 撤销转型 | 永顺县盐井乡 | 720 | 15 | 转型为其他养老设施 |  |
|  | 41 | 乡镇级 | 泽家镇敬老院 | 撤销转型 | 永顺县泽家镇 | 3000 | 50 | 转型为互助养老设施 |  |

本次规划共关停撤销机构41家，其中8家目前仍在运行但计划撤销，33家已经撤销。规划撤销转型机构40家，撤销转型后仍用作养老服务设施用途，养老服务用地性质不改变；直接撤销机构1家，不保留养老服务用地。

（五）用地兼容与弹性控制

1、允许养老设施在功能用途互利、环境要求相似且相互间没有不利影响的用地上综合设置。有条件情况下，允许养老设施用地可以与以下设施用地兼容设置：一类/二类/三类住宅组团用地、行政办公用地、商业服务业用地、文化/体育用地、科研设计用地、商务办公用地以及社区级公共服务设施用地，尤其是宜与社区级医疗卫生用地混合设置。但养老设施应相对独立，确保老年人设施安静、安全、避免干扰等需求。不宜与一类工业用地、二类工业用地、工业研发用地、普通仓库/堆场用地、物流用地以及社会停车场用地等混合设置。

2、除本规划明确的机构养老服务设施外，为鼓励养老服务设施建设，其他符合养老服务设施选址原则的项目，在符合法定规划和土地政策、公共及市政配套设施条件许可情况下，也可经规划审批建设。

3、其他相关规划编制及设施建设时，可根据实际情况合理调整和确定机构养老服务设施的名称、位置和界线等，但应满足本规划提出的选址布局原则和各项指标要求。

- 社区居家养老服务设施布局规划

（一）建设目标

到2035年，城市社区每万人拥有养老服务设施达到500平方米以上；街道/乡镇级综合养老服务中心覆盖湘西州的所有街道（乡镇）；社区居家养老服务设施覆盖所有社区和行政村；社区居家养老服务设施床位数达到10张/千名老人。

（二）选址原则

社区居家养老服务设施的选址应符合城市规划要求，并满足以下条件：

1、服务对象相对集中，交通便利，供电、给排水、通讯等市政条件较好；

2、临近医疗机构等公共服务设施；

3、环境安静，与高噪声、污染源的防护距离符合有关安全卫生规定。

（三）规划布局

1、街道（乡镇）级社区居家养老服务设施——街道（乡镇）综合养老服务中心

各街道（乡镇）至少规划设置1处综合养老服务中心，且服务半径不宜大于500米，并指导街道（乡镇）辖区社区养老服务设施开展服务，人口密度较大的街道（乡镇）应适当增加居家养老服务中心的数量或面积。

2、社区（村）级居家养老服务设施

在湘西州范围内的社区和村均按社区标准建设社区居家养老服务设施。社区内已有街道（乡镇）级社区居家养老服务设施的（综合养老服务中心），不再另设社区级养老服务设施；城市建成区内的建制村不再设置农村互助养老服务中心。部分与行政村本点距离较远、人口较多的自然村，也可根据需要设置农村互助养老服务中心，方便农村的老年群体使用。部分空心村或随人口流失逐渐衰亡的村庄，可不需再设置农村互助养老服务中心。最终规划社区养老服务设施不少于256个，农村互助养老服务设施不少于1544个，服务辐射所有社区和行政村。

（五）社区居家养老环境营造

1、建设老年宜居社区：推动服务设施网点化、服务资源集约化、服务方式智能化、服务主体多元化、服务项目特色化。

2、提供更多元的服务：通过在街镇建设综合为老服务设施，搭建信息化平台整合社区各类为老服务资源，逐步实现受理评估、综合服务、资源统等、信息管理等功能，为老年人提供便捷高效的服务。

3、综合为老服务设施：鼓励综合设置，有条件的可以单独设置。

4、社区环境建设：在社区绿地或活动广场，增强活动场地的安全性，为老年人户外活动提供适当的遮阳避雨空间。

5、鼓励提供老年住宅：积极鼓励充分考虑老年人的使用需求，提供适老性的老年住宅产品。

- 养老配套服务设施布局规划

（一）规划布局

本规划养老配套服务设施按县（市）—区域（多个乡镇共享）—街道（乡镇）—社区（村）四个层级进行规划。

- 文体娱乐型

本次规划改扩建共4所老年大学（吉首市、凤凰县、花垣县和永顺县），新建4所老年大学（龙山县、泸溪县、保靖县和古丈县），总新增建设用地面积为4.45公顷。

表4-3   湘西州规划老年学校情况汇总表

| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 类别 | 新增建设用地（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉首市老年大学 | 8000 | 改扩建 | 5000 |
| 2 | 凤凰县老年大学 | 5000 | 改扩建 | 4000 |
| 3 | 花垣县老年大学 | 5000 | 改扩建 | 4000 |
| 4 | 永顺县老年大学 | 6000 | 改扩建 | 5000 |
| 5 | 龙山县老年大学 | 5500 | 新建 | 8000 |
| 6 | 泸溪县老年大学 | 5500 | 新建 | 6500 |
| 7 | 保靖县老年大学 | 5000 | 新建 | 6000 |
| 8 | 古丈县老年大学 | 5000 | 新建 | 6000 |
| 总 计 |  | 45000 |  | 44500 |

规划将社区（村）级老年活动站与社区居家养老服务站（点）、农村互助养老服务中心结合设置，现有建筑面积不小于150平方米，用地面积不小于300平方米的社区级老年活动室可继续使用，达不到以上面积要求的社区和村应进行改造升级。规划保留现状老年活动室，并结合新建的社区养老服务设施或农村互助养老服务设施设置社区（村）级老年活动站。

2、服务医护型

按照医养结合的发展趋势，建议在二级以上综合医院开设老年科/部，有条件的、规模大的养老机构申请开办老年病医院、康复医院、护理院、临终关怀等专业医疗机构，规模较小的养老机构可根据自身的实际情况和需求建立医务室或者是护理站，完善服务医护型养老服务设施的布局。

乡镇卫生院、社区卫生服务中心等根据服务需求增设老年养护、临终关怀病床；结合社区居家养老服务设施设置医养结合卫生服务站，推进基层医疗卫生机构和医务人员与社区、居家养老结合，与老年人家庭建立签约服务关系，为老年人提供就近的连续性的健康管理服务和医疗服务。

3、居家养老服务照料系统

居家养老服务照料系统包括养老服务行政管理系统、养老服务机构管理系统两部分。依托现代通讯、智慧医疗、智能呼叫、物联网、云平台及电子商务技术，建立老年人信息数据库，在老年人与运营商之间搭建一个便捷通道，为政府及主管部门进行科学决策提供详实数据，为老年人群提供包括“紧急救援、医疗保健、日常照顾、家政服务、休闲娱乐、法律咨询、精神慰藉”在内的“互联网+医养”综合性居家服务项目。建成线上呼叫信息服务平台和线下生活照料实体服务。

- “医养结合”发展引导

本次规划将充分与湘西州医疗卫生事业发展情况衔接，结合医疗卫生设施的布局规划构建适合湘西州的医疗保健和养老护理的服务网络。推进医养结合，优化资源配置，盘活现有健康和养老服务资源，并提高养老机构入住率，减轻医院病床压力，实现资源的有效利用。规划打造的“以医带养”、“以养带医”、“医养联合”和“居家社区医养融合”4种医养结合模式。

# 近期建设规划

近期规划期限为2021～2025年，建设项目选择的标准主要为用地相对容易落实、周边设施需求缺口较大和均衡布置等原则，完善设施系统。

- 机构养老服务设施近期建设规划

1、规划目标

至2025年，各县（市）、乡镇实现养老机构功能辐射100%全覆盖。通过整合现有养老机构资源改扩建或新建，实现满足每个县市建有1个县级失能失智照护中心，主要集中供养失能半失能特困人员；1-4所以上区域性（中心）敬老院，主要集中供养半失能及自理型特困人员；保留若干条件较好的乡镇敬老院，主要集中供养自理型特困人员。

州本级和每个县（市）布局1个以上康养结合养老项目，共计9个。每个县市因地制宜发展社会化养老，鼓励和支持扶持民办养老机构发展。社会化养老机构占到一定比例。机构养老服务设施总床位数达到30张/千名老人，政府运营的机构养老服务设施床位数占当地养老床位总数的比例不超过50%，护理型床位占养老服务机构床位总数的55%以上。

2、规划布局

（1）公办养老机构

新建：共21家。5家县市级养老服务机构，5家区域性敬老院，5家乡镇敬老院，6家街道养老服务中心。

提质升级（含改扩建）：36家。2家县级养老机构，13家区域性（中心）敬老院，21家乡镇敬老院。

（2）民办养老机构

新建：0家民办养老机构。

（3）医养/康养结合

州本级和每个县（市）发展1个以上医养/康养结合养老项目，共计12个。

- 全州所有区域性（中心）敬老院内设医疗机构与县市医疗机构达成转诊合作协议；医疗机构护理服务延伸到全州50%以上的乡镇敬老院；城区医疗机构护理服务延至所有城市社区。

- 社区居家养老服务设施

1、规划目标

至2025年，各县市城区街道、镇居家综合养老服务中心全覆盖，城市社区养老服务设施全覆盖，实现以老年人生活服务小区为核心的15分钟基本养老服务圈，并通过养老综合服务平台，链接专业机构、队伍，及时有效满足老年人医疗、康复、照护、全托、日托以及助餐、助洁等服务。90%以上农村社区建有老年人日间照料中心，50%以上行政村建成农村互助养老设施。

新建城区和新建居住小区，应按照相关标准要求配套建设养老服务设施，做到与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用；其他未达标准的社区要分期分批按规定标准于2025年前通过购置、置换、租赁等方式开辟养老服务设施，确保达到规定标准要求。

2、规划布局

规划至2025年，各县市城区每个街道（镇）建设1个具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的街道级居家综合养老服务中心，城市社区居家养老服务设施全覆盖，推动形成15分钟养老服务圈。推动老旧城区、已建居住（小）区到2025年底基本补齐养老服务设施，新建城区居住(小)区人均不少于0.1平方米配建养老服务设施。50%以上行政村建成农村互助养老服务设施。

- 养老配套服务设施

1、文体娱乐型

保留现有的永顺县老年大学，改扩建吉首市老年大学、凤凰县老年大学和花垣县老年大学，同时，近期再新建龙山县老年大学。

保留现状设施条件较好的老年活动站（室），并结合近期规划的社区居家养老服务站或农村互助养老服务中心设置32处社区（村）级老年活动站。

2、服务医护型

规划各县市至少有1个医院新增老年病科。

乡镇卫生院、社区卫生服务中心等根据服务需求增设老年养护、临终关怀病床。社区居家养老服务照料中心和居家养老服务站中均应设置医养结合卫生服务站。

3、居家养老服务照料系统

居家养老服务照料系统包括养老服务行政管理系统、养老服务机构管理系统两部分。建议按县（市）—区域—街道（乡镇）—社区（村）标准建设四级养老服务设施信息服务网络。

# 对湘西州国土空间总体规划的反馈

- 底图底数使用

- 本次规划以湘西州第三次国土调查成果数据为基础，确保与湘西州国土空间总体规划底图底数一致。

- 成果格式采用ArcGis编制，统一采用 2000 国家大地坐标系，规划要素可定点定位，并附有属性，规模主要参考相关指标提出范围值，位置主要是确定所在乡镇/街道大致位置，提出控制要求，指导各县国土空间规划进行落实。

- 规划数据对接

- 1、与湘西自治州国土空间总体规划进行对接，确定湘西土家族苗族自治州总人口近期（2025年）约为249.06万人；远期（2035年）约为255.35万人。

- 2、对接了湘西州州国土空间总体规划中的生态红线和永久基本农田范围，确保新建和改扩建项目不占用其范围。

- 新增建设用地汇总

本次规划湘西州机构养老服务设施改扩建36家，新建21家，新增建设用地总面积17.4027公顷，其中改扩建机构新增建设用地总面积8.1952公顷，新建机构新增建设用地总面积9.2075公顷；本次规划湘西州新建10家康养服务设施，新增建设用地总面积15.60公顷；改扩建共4所老年大学，新建4所老年大学，新增建设用地总面积为4.45公顷。

本次规划养老服务设施需新增建设用地共计37.4527公顷。

表6-1  本次规划养老服务设施新增建设用地汇总表

| 序号 | 类型 | 改扩建（家） | 新建（家） | 新增建设用地面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构养老服务设施 | 36 | 21 | 17.4027 |  |
| 2 | 康养服务设施 | 0 | 10 | 15.6 |  |
| 3 | 老年大学 | 4 | 4 | 4.45 |  |
| 总 计 |  | 41 | 34 | 37.4527 |  |

# 规划实施措施

- 以各县市养老专项和详细规划落实本次规划内容

本次规划内容应纳入各县（市）养老专项和控制性详细规划成果中统一落实，通过控规动态维护、土地出让设计要点等措施完善规划管理工作，实现项目落地。本次规划与已批控制性详细规划存在出入的，应适时开展相应的调整对接工作。

- 建立部门联动机制

根据养老服务设施规划总体目标，按年度进行任务分解，确立分期建设目标，并纳入规划“年度实施计划”和“年度土地供应计划”，有效指导年度养老服务设施建设。由州政府组织自然资源、民政、发改、住建等相关部门，形成统一领导、密切配合、分工协作、严格监管的联动工作机制，研究制定养老服务设施相关配套政策、统筹协调规划实施中的相关问题，各部门共同出台制定各类养老服务设施的项目立项、规划审批、土地供应、建设、验收与移交的行政审批手续，保障湘西州养老服务设施保质、保量按时完成。

对于需要政府公共投资推动立项的，列入发改部门年度计划；对于需要土地供应的，与自然资源部门、住建部门的近期建设和土地利用年度计划相衔接，列入年度土地供应计划（含更新改造和新增用地两种类型）。

- 建立数据库和弹性预留机制

由于规划项目具有不确定性，本次专项规划采取建立动态更新的湘西州老年人口及养老服务设施数据库。根据老年人口的实际增长情况、社区、行政村的调整撤并、其他相关规划的编制及调整，以及本规划的实施情况，对本专项规划进行动态修订。

- 完善相关配套政策

1、投资运行机制

2、土地供应政策

3、规范化管理机制

4、鼓励社会力量参与养老

- 建立公共服务设施综合设置机制

结合规划，遵照有关政策法规，整合城市公共服务配套设施资源，充分利用现有闲置的空房、设施及其他资源，开展多种公共服务功能，解决养老服务设施不足和其他服务设施不足的问题。如在新建的居住区，引导建设混合功能型社区中心，将养老服务设施安排在底层，将社区商业、便民服务站、图书阅览室等安排在二三层以上，地下设置停车场。

# 附则

- 规划成果

本规划成果由规划文本、规划图纸和规划说明书三部分组成。规划文本和规划图集具有同等法律效力。

- 强制性条文

文本中“黑字体”加下划线条文为强制性内容。强制性内容是对湘西州养老设施布局规划实施进行监督检查的基本依据。

- 规划实施

本规划属于专项规划，在下层次规划以及本规划的实施过程中需遵从本规划确定的相关内容。本规划一经批准，湘西州各养老设施节点的布局建设均应以本规划为依据。

- 规划调整

规划一经批准，即具有法律效力，不得擅自修改。本规划的调整应严格按照规划调整程序进行。

- 规划解释

本规划的解释权属于湘西自治州民政局。